Общие требования, предъявляемые к расчетному электросчетчику.

- Для учета электрической энергии используются приборы учета, типы которых утверждены федеральным органом исполнительной власти по техническому регулированию и метрологии и внесены в государственный реестр средств измерений. Классы точности приборов учета определяются в соответствии с техническими регламентами и иными обязательными требованиями, установленными для классификации средств измерений.

- Учет электрической энергии, потребляемой гражданами — потребителями, производится с использованием приборов учета класса точности 2,0 и выше.

- Каждый установленный электросчетчик должен иметь на винтах, крепящих кожух счетчика, пломбы с клеймом госповерителя, а на зажимной крышке — пломбу энергосбытовой организации.

- Счетчики должны устанавливаться в шкафах, камерах комплектных распределительных устройствах (КРУ, КРУП), на панелях, щитах, в нишах, на стенах, имеющих жесткую конструкцию. Допускается крепление счетчиков на деревянных, пластмассовых или металлических щитках.

- Высота от пола до коробки зажимов электросчетчика должна быть в пределах 0,8м. — 1,7м., допускается высота менее 0,8м., но не менее 0,4м.

Обязанности гражданина-потребителя по содержанию приборов учета электрической энергии.

Гражданин-потребитель обязан:

- Принимать меры по сохранности и безопасности эксплуатации электросетей, электрооборудования, принимать меры по сохранности и безопасности эксплуатации приборов учета, находящихся в собственности гражданина-потребителя, а также составляющего часть общего имущества многоквартирного дома. Сохранность прибора учета определяется отсутствием следов порчи корпуса прибора или повреждения его внутреннего оборудования, а также сохранностью пломб и знака маркировки (идентификационного номера).

- Обеспечивать доступ к прибору учета представителям Энергосбытовой организации по их служебным удостоверениям для исполнения своих обязанностей и реализации прав.

- Держать свободным проход к прибору учета, не загромождать проход вещами, не размещать на приборе учета какие — либо предметы, не окрашивать прибор учета.

- Обеспечивать замену и поверку счетчика, находящегося в собственности гражданина-потребителя, в сроки, установленные для его эксплуатации, а также замену прибора учета при его неисправности.

- До начала проведения электромонтажных работ, которые могут повлиять на работу прибора учета или нарушить его целостность, а также до его замены, известить об этом Энергосбытовую организацию путем подачи заявления в департамент реализации энергоресурсов населению АО «Волгаэнергосбыт» не менее чем за 5 рабочих дней до начала таких работ либо замены счетчика.

Снятие пломб с приборов учета допускается только в присутствии представителя Энергосбытовой организации.  
(Постановление Правительства РФ от 04.05.2012г. № 442 «О функционировании розничных рынков электрической энергии, полном и (или) частичном ограничении режима потребления электрической энергии»).